| 仪器信息及简易操作规程 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 仪器名称 | 超微量蛋白分析仪 | 仪器型号/规格 | ND-2000 |
| 仪 器 性 能 指 标 | （字数要求在300以内） 1、波长范围: 190-840nm； 2、波长精度: 1nm； 3、分辨率: <1.8 nm （FWHM at Hg 253.7 nm）； 4、其它: 1mm 光程长度（可自动调整到0.05mm）； 5、检测下限：2ng/μl（dsDNA）； 6、检测上限：15000ng/μl（dsDNA）； 7、吸光率精确度：0.002 absorbance （1mm 光程）； 8、吸光率准确性：2%（at 0.76 at 257 nm）； 9、吸光率范围：0.02-300 （相当于10mm 光程）； 10、核酸检测周期：< 5s； 11、体积：14cm×20cm。 |  |  |
| 主 要 应 用 | （字数要求在300以内） 大部分纯化后的核酸几乎都不需要稀释即可侦测 |  |  |
| 简 易 操 作 规 程 | （字数要求在1000以内） dsDNA：在主画面点选Nucleic Acid，计算机与仪器自动完成联机。依照DNA 所溶于之液 体准备该溶液（务必确认DNA 溶于二次水、TE buffer 或哪一组kit 的elution buffer）取 出1.5 ul 点在侦测台上，放下上臂后再按Blank。在右上方拉选Sample Type 选DNA-50， 在Sample ID 位置输入样品名称，将样品混匀，取出1.5 ul 点在侦测台上，放下上臂后再 按Measure。 |  |  |
| 样 品 要 求 | （字数要求在500以内） 应用液体的表面张力特性，样品体积只需要0.5~2ul， |  |  |