| 仪器信息及简易操作规程 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 仪器名称 | 冷冻高通量组织研磨仪 | 仪器型号/规格 | RETSCH CRYOMILL |
| 仪 器 性 能 指 标 | （字数要求在300以内） 研磨快速，2-4分钟可对24、56或192个样品进行快速有效的研磨；粉碎原理：撞击力，摩擦力；适用性广，可研磨硬性、中性、软性、脆性、弹性、含纤维的等各种性质的样品；可干磨、湿磨以及低温研磨；封闭式的样品管，避免样品交叉污染；震荡速度可调，可编程设研磨次数，研磨时间和暂停时间；带自动中心定位的紧固装置；研磨罐的紧固和拆卸简单、安全；专用的冷冻操作提手，方便液氮冷冻操作，避免伤手；各种研磨罐及夹具可供选择，以适应不同的用途。 |  |  |
| 主 要 应 用 | （字数要求在300以内） 植物的根、茎、叶、谷物、种子(如玉米);人体及动物的组织、内脏、骨头、毛发;矿石、土壤、玻璃、陶瓷;橡胶、塑料制品、固废、电子废物;纸张、纺织品;化学品、药品、中药材、食品。 |  |  |
| 简 易 操 作 规 程 | （字数要求在1000以内） （1）在管中加入样本 （2）在管中加入研磨珠 （3）在管中加入裂解液（可省） （4）盖好管盖，放到adapter上 （5）将adapter set装到卡具上，拧紧并锁上 （6）合上防护罩，按要求设定参数 （7）开始研磨 |  |  |
| 样 品 要 求 | （字数要求在500以内） 适用于对硬性、中性和脆性样品的细粉碎和精细研磨，还适用于软性、弹性、纤维质材料等。 |  |  |